Welches Wort passt in die Lücke?

|  |  | Silber ist ein __________________ mit dem Elementsymbol Ag, was sich vom lateinischen Wort «argentum» ableitet. Das ________________, gut verformbare Schwermetall besitzt die höchste ________________ Leitfähigkeit aller Metalle, eine hohe Wärmeleitfähigkeit und eine ausgeprägte _____________________ Reflexionsfähigkeit. Deshalb eignet es sich ausgezeichnet für die Anwendung in Elektrik, Elektronik und ____________________. Silber kommt in der Natur _________________________ vor, das heisst ___________________ in Form von Körnern, ________________, Plättchen oder als drahtiges Geflecht. Vor allem findet man das Silber aber in ____________________ Mineralen, von denen Akanthit (_____________________) mit einem Silbergehalt von 87 Prozent am verbreitetesten ist. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Lösungswörter. Achtung, nicht alle werden benötigt. harte; Silberglanz; elektrische; gediegen; Edelmetall; Nuggets; Optik; sulfidischen; elementar; Buntmetall; Akustik; weiche; optische |

Nummeriere auf der Weltkarte die Staaten mit der höchsten jährlichen Silberfördermenge pro Jahr.

1 Mexiko	4500 Tonnen

2 Peru	4000 Tonnen

3 China	4000 Tonnen

4 Australien	1900 Tonnen

5 Chile	1400 Tonnen

6 Russland	1400 Tonnen

7 Bolivien	1350 Tonnen

8 Polen 	1200 Tonnen

9 USA	1160 Tonnen

Notiere mit Hilfe der Bilder und des Stichwortes, wie aus Silbererz reines Silber gewonnen wird.

|  | Metallkugeln |
| --- | --- |
|  | Schaum |
|  | Kupellation |
|  | Strom |
|  | Barren |

Im Text über die Herstellung von Spiegeln haben sich Fehler eingeschlichen. Wo sind sie?

|  |  | Korrigiere die Fehler, indem du die falschen Begriffe und Zahlen durchstreichst und darüber die richtigen notierst. Spiegel entstehen, indem man ein Flachglas mit Silber beschichtet. Für die Weiterverarbeitung muss das Silber deshalb hart sein. Damit Silbernitrat entsteht, löst man das Silber mit Schwefelsäure auf. Die gereinigte Glasoberfläche wird mit Kupfer vorbehandelt, damit das Silber besser auf ihr haftet. Dann wird das Glas auf 40 Grad erwärmt und mit Natronlauge besprüht. Kohlendioxid verhindert, dass das Silber anläuft. Der Spiegel erhält auf der Rückseite eine schützende Farbschicht, die im Ofen bei 350 Grad während sechs Minuten trocknet. |
| --- | --- | --- |

Warum spiegelt ein Spiegel?

Steht man vor einem Spiegel, sieht man sein Ebenbild «hinter» dieser Oberfläche. In Wirklichkeit befindet man sich aber nicht dort und es kommt kein Licht aus dieser Richtung. Beim Spiegelbild handelt es sich um eine optische Täuschung. Bei Stoffen, die an beliebigen Stellen die gleichen physikalischen Eigenschaften haben, breitet sich das Licht geradlinig aus. Trifft es auf eine glatte Oberfläche wie zum Beispiel Glas oder Metall, wird es reflektiert.

Betrachte die Animation auf http://www.zum.de/dwu/depotan/apop001.htm und notiere den entsprechenden Winkel in der Tabelle. Zeichne den Ausfallswinkel in die Skizze ein.

| Einfallender Reflektierender Lichtstrahl Lichtstrahl α Spiegel |  | Einfallswinkel; 18; 47. Ausfallswinkel; 32; 63. Das Reflexionsgesetz lautet _______________________________________________ |
| --- | --- | --- |

Genutzt wird das Reflexionsgesetz bei allen Arten von Spiegeln (Flach-, Hohl-, Wölb- oder Parabolspiegel) und bei Anwendungen wie zum Beispiel bei Scheinwerfern, Taschenlampen und Kosmetikspiegeln.