Aufgabe 1: Klimabedingungen in Masdar - In welcher Klimazone liegt Masdar? Tropen, Tropische Wüste (0 – 2 M. feucht) - Beschreiben Sie die Klimabedingungen in der Region um Masdar. Nehmen Sie dazu ein Klimadiagramm von Abu Dhabi zur Hilfe. Die Durchschnittstemperatur schwankt zwischen 18.6 °C im Januar und 33.8 °C im August (maximal Temperaturen: 55 °C). Die Jahresmitteltemperatur beträgt 26.8 °C. Es regnet hauptsächlich in den Wintermonaten (Februar / März). Die Sommermonate sind weitgehend trocken. Im Jahr fallen 47 mm Niederschlag. Das Klima ist das ganze Jahr arid (trocken).

Aufgabe 2: Klimabedingte Probleme und Massnahmen Boden: - Welchen Problemen bezüglich des Bodens begegnen die Bauunternehmen bei der Errichtung von Masdar City? - Sandige Wüstenböden bieten Fundamenten keinen festen Stand. - Salzhaltige Bodenschichten greifen Betonpfeiler an => Einsturzgefahr. - Welche Massnamen wurden zur Lösung dieser Probleme getroffen? - 20 m lange Betonpfeiler verankern Fundament im Wüstenboden. - Der Beton wird mit Stahl versetzt, damit dieser weniger schnell erodiert. Temperatur: - Welche architektonischen Baumassnamen wurden ergriffen, um ein möglichst angenehmes Stadt- und Raumklima zu erzielen? - Enge Strassen (4 - 6 m), damit die Häuser möglichst viel Schatten spenden. - Vor Ort hergestellte Paneelen aus Sand als Dämmmaterial an Aussenwänden. (Zusätzlicher Vorteil: Paneele werden nicht so schnell schmutzig, spart Putzwasser) - Spezielle Folien an den Fenstern lassen Licht hinein, halten Wärme aber draussen (spart elektrisches Licht und schont die Klimaanlage). - Windturm (siehe nächste Frage) Wind: - Wie beeinflusst der Shamal-Wind das Bauprojekt und die Stadtplanung? - Der Wind führt zu heftigen Sandstürmen (80 km/h), welche die Bauarbeiten erschweren, die Hausfassaden erodieren (wie Sandstrahlen) und die Solarpanel versanden. - Die Stadt wird nach Norden ausgerichtet, damit der Wind optimal durch die Strassen wehen kann und die Stadt abkühlt. - Alle Gebäude stehen auf einer offenen 7 m hohen Plattform, damit der Wind unten durch ziehen kann. - Zudem wird ein Windturm errichtet, welcher den Wind aus drei Richtungen einfängt, mit versprühtem Wasser kühlt und nach unten in die Strassen führt.